### Колебательные контуры

Основные понятия

Одной из важнейших задач радиотехнических устройств является осуществление так называемой частотной селекции - то есть возможности пропускать или подавлять сигналы только в определенной полосе частот. Решать подобные задачи позволяет, в частности, колебательный контур. Рассмотрим два типа колебательных контуров.

1. Последовательный колебательный контур

Последовательный колебательный контур – это цепь, состоящая из катушки индуктивности (L), конденсатора (С) и активного сопротивления (R), соединенных последовательно относительно входных зажимов, к которым можно подключать генератор  (рис. 1).

Для нахождения тока в цепи составляем уравнение второго закона Кирхгофа для комплексных амплитуд:

Рис. 1. Последовательный колебательный контур.

IR+jωLI+1jωCI=ε ;

I=εR+jωL−1ωC=εZВХ

где j – мнимая единица, ZВХ=RВХ+jXВХ – входное комплексное сопротивление контура; RВХ=R – активная составляющая входного сопротивления; XВХ=ωL−1/ωC=XL−XC – реактивная составляющая входного сопротивления.

Векторная диаграмма токов и напряжений в последовательном контуре (рис. 2) построена с учетом того, что напряжение на индуктивности опережает ток по фазе на ϕ1=π/2, а напряжение на емкости отстает от тока на ϕ2=π/2.

Возможны три случая:

Рис. 2. Векторная диаграмма тока и напряжений в последовательном колебательном контуре.

1)XL>XC, UL>UC

2)XL<XC, UL<UC

3) XL=XC, UL=UC

На рис. 2 представлена векторная диаграмма для первого случая. Здесь ϕ – сдвиг фаз между током в контуре и напряжением на нем:

ϕ=arctgXL−XCR

Особый интерес представляет случай, когда XL=XC, при этом . Режим цепи, при котором XВХ=0, несмотря на наличие реактивных элементов, называется резонансом. Векторная диаграмма резонанса представлена на рис. 3.

В контуре с заданными L и C резонанс наступает при определенной частоте ω0:

ω0L−1/ω0C=0; ω0=1/LC.

В настроенном в резонанс контуре XL=XC,

ω0L=1ω0C=UKI=ρ=LC,

где  - характеристическое сопротивление контура.

Энергетические соотношения в контуре характеризуются величиной его добротности Q, которая равна отношению энергии, запасенной в реактивном элементе контура, к энергии, расходуемой за период при резонансе, умноженному на 2π:

Рис. 3. Векторная диаграмма тока и напряжений в последовательном контуре при резонансе.

Q=2πWLWRT

Так как WL=12LIm2, WRT=I2RT0, где Im – амплитуда тока, I – среднеквадратическое (действующее) значение тока, а для синусоидального тока Im=2I , то

Q=2π12⋅2LI2I2RT0=2πT0LR=ω0LR=ρR

Обратная величина добротности называется декрементом затухания d=1/Q=R/ρ.

Рассмотрим входное сопротивление ненагруженного последовательного контура:

ZВХ=RВХ+jXВХ=R1+jξ

где ξ=XВХR – обобщенная расстройка контура.

XВХ=ωL−1ωC=ω0Lωω0−1ω0LωC

Так как ω0L=ρ, ω0=1LC, то XВХ=ρωω0−ω0ω

ξ=XВХR=ρωω0−ω0ωR=Qωω0−ω0ω

Обычно исследуют контура вблизи резонансной частоты ω0, то есть при малых расстройках частоты (при малом уходе от резонансной частоты)

Δω=ω−ω0.

Тогда XВХ=ρω2−ω02ω0ω=ρω+ω0ω−ω0ωω0≈2ρΔωω0.

Зависимость модуля ZВХ от расстройки представлена на рис. 4.

Рис. 4.

Ток в контуре определяется выражением

I=εZВХ=εR2+ξ2R2=εR1+ξ2

При резонансе ток достигает максимального значения Ip=εR. Кривая, показывающая отношение I/Ip, называется резонансной кривой контура (рис. 5).

Для сравнения работы последовательных контуров вводится понятие полосы пропускания по уровню 0.7, как интервала частот ΔωП, для которых отношение I/Ip>1/2≈0,7. Считается, что эти сигналы не подавляются контуром. Рассмотрим, как связана добротность контура и полоса пропускания ΔωП:

Рис. 5.

IIp=12=εR1+ξ2εR=11+ξ2=11+Q2ωω0−ω0ω2=11+2QΔωω02

или 1=2QΔωω0, отсюда Q=ω02Δω=ω0Δω, где ΔωП – полоса пропускания по уровню 0,707.

Вынужденные колебания в контуре создаются генератором с определенным внутренним сопротивлением Ri (рис. 6). Внутреннее сопротивление генератора ухудшает избирательные свойства контура, т.е. делает резонансную кривую более пологой (рис. 7), и уменьшает добротность контура, т.к. RK=R+Ri.

| Рис. 6. | Рис. 7. |
| --- | --- |

Откуда QRi≠0=ρRK=ρR+Ri=QRi=01+RiR

Кривые зависимостей напряжений на индуктивности и емкости от частоты выглядят аналогично, по ним так же можно определить добротность контура.

2. Параллельный колебательный контур

Схема параллельного колебательного контура изображена на рис. 8. Пусть на входных зажимах контура действует синусоидальное напряжение. По первому закону Кирхгофа: I=IL+IC.

По второму закону Кирхгофа для токов в контуре получаем:

Рис. 8.

IL=εRL+jωL,IC=εRC+1jωC.

Векторная диаграмма для параллельного контура приведена на рис. 9. Если RL=RC, то фазы тока на емкости и на индуктивности: ϕC=ϕL. Кроме того, обычно RL<<XL и RC<<XC, поэтому ϕL и ϕC близки к π/2. На частоте ω0=1/LC – IL=IC, а поскольку угол между ними почти π, ток в контуре становится очень малым и ϕ≈0, то есть входное сопротивление контура приближенно можно считать активным (точно это выполняется на частоте реального резонанса ω0′=ω01−RL/ρ21−RC/ρ2).

Рис. 9.

Определить входное сопротивление контура можно с использованием закона параллельного соединения сопротивлений:

ZВХ.ПАР=RL+jωL⋅RC+1jωCRC+RL+jωL−1ωC=L/CR+jωL−1ωC=ρ2ZВХ.ПОСЛ

так как RL<<ωL и RC<<1/ωC, ρ=L/C.

Поскольку в реальных контурах ρ=100÷500 Ом, RL и RC – порядка нескольких Ом, то на резонансной частоте входное сопротивление параллельного контура может достигать сотен кОм. Зависимости UC и UL от частоты выглядят так же, как соответствующие для последовательного контура, из этих кривых также можно найти добротность параллельного колебательного контура.

При подключении к параллельному контуру генератора с выходным сопротивлением Ri (рис. 10) добротность контура падает: QRi≠∞=QRi=∞1+RRi, расширяется полоса пропускания. Поэтому, в отличии от последовательного контура, применение параллельного колебательного контура целесообразно с точки зрения избирательности только тогда, когда выходное сопротивление генератора достаточно велико. Рис. 11 показывает влияние выходного сопротивления генератора на форму резонансных кривых параллельного контура.

| Рис. 10. | Рис. 11. |
| --- | --- |

Однако, надо иметь в виду, что с ростом Ri сама величина напряжения на контуре падает. Найдем оптимальное соотношение Ri и RЭ, при котором в контур передается максимальная мощность от генератора:

PK=UKIK=εRЭRi+RЭεRi+RЭ=ε2RэRi+Rэ2,

где PK - мощность, передаваемая в контур, UK и IK – соответственно напряжение и ток контура. Необходимое условие максимума – равенство нулю производной:

dPKdRЭ=ε2Ri2−RЭ2Ri+RЭ4; dPKdRЭ=0 при Ri=RЭ.