# Полупроводниковые диоды

Введение

В полупроводниках при T=0K все валентные электроны участвуют в образовании ковалентных связей и удельная электропроводность равна 0. С повышением температуры или под влиянием облучения часть валентных электронов отрывается от своих атомов. На их местах остаются вакансии («дырки»), которые могут заниматься другими электронами. Для изучения процессов в полупроводниках «дырки» удобно рассматривать как частицы с положительным зарядом, равным заряду электрона. При комнатных температурах (порядка 20∘C) число свободных электронов (и, соответственно, равное ему число дырок) относительно невелико, и поэтому электропроводность полупроводников на несколько порядков ниже, чем у металлов, где в электропроводности участвуют все валентные электроны. С ростом температуры электропроводность чистых полупроводников (собственная проводимость) экспоненциально возрастает.

При введении в полупроводник донорной (n) или акцепторной (р) примеси (порядка 1 атома примеси на 1010 атомов основного вещества) в нем, наряду с собственными, появляются примесные электроны или дырки, причем их концентрация, практически равная концентрации атомов примеси, на 3÷4 порядка выше, чем концентрация собственных носителей, поэтому их называют “основными” носителями, в отличие от “неосновных” собственных. От температуры концентрация примесных носителей почти не зависит.

1. Электронно-дырочный переход (p-n переход)

Если привести в тесный контакт (путём сплавления, диффузии и т.п.) два объёма полупроводника с основными носителями р и n типов, то в зоне контакта происходят следующие процессы (рис. 1).

Рис. 1.

Электроны из n области под действием значительной разности концентраций диффундируют в р область (диффузионный ток IДe), оставляя после себя нескомпенсированный положительный заряд ионов кристаллической решетки. Попав в р область, электроны рекомбинируют с имеющимися там дырками, тем самым в р области появляется нескомпенсированный отрицательный заряд решетки. Аналогично ведут себя и дырки (диффузионный ток IДg). В результате в тонком приграничном слое образуется область с пространственным зарядом (р-n переход), возникает электрическое поле с напряженностью E. Оно препятствует дальнейшей диффузии основных носителей. Толщина перехода зависит от концентрации основных носителей: чем больше носителей, тем тоньше переход (уменьшается средняя длина свободного пробега частицы до рекомбинации). Величина E зависит от толщины перехода и от материала полупроводника.

Кроме диффузионных токов, через переход протекают токи проводимости, связанные с движением собственных (неосновных) носителей, для которых поле перехода является ускоряющим – соответственно Ine и Ing – токи электронов и дырок. Суммарный диффузионный ток становится равным суммарному току проводимости, и на переходе устанавливается динамическое равновесие – результирующий ток равен 0.

2. Элементы зонной теории

Электроны в атоме могут иметь только определенные (квантованные) значения энергии. На каждом энергетическом уровне, согласно принципу Паули, может находиться не более двух электронов. Т.к. атомы в кристалле взаимодействуют, энергетические уровни расщепляются, образуя энергетические зоны – зоны разрешенной энергии:

Рис. 2.

Они разделены областями энергии, которые электрон иметь не может - запрещенные зоны. Число уровней в зоне определяется числом атомов в кристалле, ширина запрещенной зоны - материалом кристалла.

Связанные валентные электроны имеют энергии, соответствующие уровням валентной зоны, свободные - уровням свободной зоны (зоны проводимости). У металлов ширина запрещенной зоны равна 0, у диэлектриков 2эВ, у полупроводников 0 и меньше 2эВ. У полупроводников при T=0K все уровни валентной зоны заняты, все уровни зоны проводимости – свободны, т.е. проводимость равна 0. Чтобы попасть в зону проводимости, электрон должен получить энергию, превышающую ширину запрещенной зоны, например, в результате тепловых колебаний. На месте ушедшего в зону проводимости электрона остается вакансия, которую может занять другой электрон валентной зоны. Определить вероятность нахождения электрона (или дырки) на том или ином энергетическом уровне при определенной температуре можно с помощью распределения Ферми-Дирака:

FnW=1exp−W−WFkT+1,             (1)

где k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, W – энергия данного уровня, WF – уровень Ферми – энергия, соответствующая энергетическому уровню, вероятность заполнения которого при любой T≠0 равна 1/2, а при T=0 – все электроны расположены ниже этого уровня. Т.к. на энергетических уровнях в запрещенной зоне электроны находиться не могут, распределение Ферми-Дирака там не работает. Вид функции FnW при T=0 и T≠0 показан на рис. 3:

Рис. 3.

Уровень Ферми в собственном полупроводнике располагается почти посередине запрещенной зоны. В полупроводниках n-типа в запрещенной зоне вблизи дна зоны проводимости создается разрешенный (донорный) энергетический уровень, а уровень Ферми смещается от середины в сторону дна зоны проводимости тем сильнее, чем выше концентрация примеси. В полупроводниках р-типа акцепторный уровень располагается вблизи потолка валентной зоны, туда же смещается уровень Ферми.

Рис. 4.

При контакте р и n полупроводников образуется единая система с общим уровнем Ферми, причем на границе раздела уровень Ферми проходит через середину запрещенной зоны (рис. 4). Вследствие этого энергетические зоны в области р-n перехода смещаются относительно друг друга и образуется потенциальный барьер

Δϕ=ΔWe,                               (2)

где ΔW – минимальная энергия, необходимая электрону (или дырке), для перехода в смежную область, e – заряд электрона. Для германия Δϕ≈0,3 В, для кремния Δϕ≈0,8 В.

3. Вольт-амперная характеристика р-n перехода

Прикладывая к р-n переходу внешнее напряжение U в прямом (рис. 5а) или обратном (рис. 5б) направлении, мы тем самым изменяем высоту потенциального барьера.

Изменение высоты потенциального барьера вызывает изменение количества основных носителей, способных

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 5.

этот барьер преодолеть, и диффузионный ток экспоненциально изменяется:

Id=Id0exp±eU/kT                        (3)

Поскольку ток проводимости IП от U не зависит, а начальные (в отсутствии U) токи IП0=−Id0, то результирующий ток

I=IП0exp±eU/kT−1                   (4)

Это уравнение вольт-амперной характеристики р-n перехода. Вид характеристики IU для двух различных температур приведен на рис. 6, причем для прямой и обратной ветви взяты разные масштабы по оси тока. (Штриховой линией показана вольт-амперная характеристика перехода при T2>T1.

Рис. 6.

4. Пробой р-n перехода

Явление резкого возрастания обратного тока при незначительном увеличении обратного напряжения сверх определенного значения называют пробоем р-n перехода. Он может вызываться различными причинами. Рассмотрим некоторые из них.

4.1. Тепловой пробой

Почти вся тепловая мощность P=IП0Uобрат выделяется в тонкой области перехода. Если теплоотвод недостаточно эффективен, переход нагревается, следовательно, возрастает обратный ток, соответственно растет выделяемая мощность, растет температура и т.д. и может возникнуть процесс неограниченного возрастания обратного тока при постоянном обратном напряжении, вплоть до разрушения структуры перехода, когда температура превысит допустимую.

4.2. Лавинный пробой

Лавинный пробой возникает в достаточно широких р-n переходах. Собственные электроны ускоряются электрическим полем перехода и могут получить энергию, достаточную для ионизации атома. После ионизации атома возникает уже два свободных электрона, которые в свою очередь ускоряются полем и т.д. В результате ток лавинообразно нарастает. Лавинный пробой обратим – после снижения напряжения процесс прекращается, и ток резко падает.

4.3. Туннельный пробой

Если ширина перехода очень мала, то электрон может с некоторой вероятностью оказаться в области по другую сторону потенциального барьера, хотя его энергия меньше высоты барьера. Необходимо, разумеется, чтобы в области за барьером был соответствующий не занятый энергетический уровень. Энергия электронов при туннельном переходе не меняется.

5. Ёмкости p-n перехода

При прямом смещении потенциальный барьер понижается и через него перемещаются основные носители заряда в смежную область, где они являются неосновными. Это явление называется инжекцией (впрыскиванием). Область, из которой инжектируются носители заряда, называется эмиттером, а область, в которую они инжектируются – базой.

В полупроводниковых приборах концентрации примесей в разных областях кристалла разные, а следовательно, отличаются и концентрации основных носителей заряда. Различают низкоомную и высокоомную области. В этом случае преобладает инжекция из низкоомной области, и эту область называют эмиттером, а высокоомную – базой.

Под действием поля перехода неосновные для данной области носители заряда перемещаются через p-n переход в соседнюю область. Процесс выведения неосновных носителей заряда через переход под воздействием поля этого перехода при подключении p-n перехода к источнику внешнего напряжения называется экстракцией (извлечением).

По обе стороны от металлургической границы p-n перехода находятся ионизированные атомы донорной и акцепторной примесей, образующие соответствующие отрицательный и положительный пространственные заряды. При изменении напряжения, приложенного к переходу, изменяется его ширина, а следовательно, и пространственный заряд. Поэтому переход можно рассматривать как две пластины конденсатора с равными по значению, но противоположными по знаку зарядами, т.е. p-n переход обладает ёмкостью. Ёмкость, обусловленная перераспределением зарядов в переходе, называется барьерной. Заряд Q зависит от напряжения, но не пропорционален ему, и барьерная ёмкость определяется как отношение приращения пространственных зарядов к вызвавшему это приращение изменению напряжения.

При подключении к переходу прямого напряжения из каждой области полупроводника в смежную инжектируются не основные для неё носители заряда (вследствие диффузии при понизившемся потенциальном барьере). В тонких слоях около границы p-n перехода возникает избыточная концентрация неосновных носителей. Для нейтрализации этого избыточного заряда из прилегающих слоёв отсасываются основные носители, число которых пополняется за счёт источника напряжения. Таким образом, в каждой области у границы перехода возникают равные по значению, но противоположные по знаку заряды Qдиф. Существенно наличие зарядов в базе вследствие большей концентрации носителей в эмиттере, чем в базе. При изменении напряжения изменяется число инжектированных носителей, а следовательно, и Qдиф. Ёмкость, связанную с изменением числа инжектированных носителей при изменении напряжения, называют диффузионной и определяют как отношение приращения инжектированного заряда в базе к вызвавшему его приращению напряжения.

Диффузионная ёмкость увеличивается с увеличением прямого тока. Кроме того, она тем больше, чем больше время жизни неосновных инжектированных носителей заряда, так как при этом меньше рекомбинация и больше носителей накапливается у границы p-n перехода.

При подключении к переходу обратного напряжения перераспределение зарядов вследствие экстракции незначительно, поэтому диффузионная ёмкость мала. При прямом напряжении диффузионная ёмкость значительно больше барьерной, а при обратном напряжении – наоборот. Наличие ёмкости перехода является одной из причин ухудшения его выпрямляющих свойств с повышением частоты приложенного напряжения.

6.Типы полупроводниковых диодов

Полупроводниковый диод – это полупроводниковый прибор с одним электрическим переходом и двумя омическими контактами (омическим называют контакт металла с полупроводником, не обладающий выпрямляющим свойством), к которым присоединяются два вывода.

Электрический переход – это чаще всего p-n переход, но иногда он образуется между полупроводником p – или n- типа и металлом (диоды Шотки).

Классифицируют диоды по различным признакам – по основному полупроводниковому материалу – кремниевые, германиевые, из арсенида галлия и др.; по физической природе процессов, обусловливающих их работу, - туннельные, фотодиоды, светодиоды и др.; по назначению - выпрямительные, импульсные, стабилитроны, варикапы и др.; по технологии изготовления электрического перехода – сплавные, диффузионные и др.; по типу электрического перехода – точечные и плоскостные.

Точечные диоды. Они имеют очень малую площадь перехода. Линейные размеры, определяющие её, меньше ширины p-n перехода. Точечный переход можно создать в месте контакта небольшой пластинки полупроводника и острия металлической проволочки-пружины даже при простом их соприкосновении. Более надёжный точечный электрический переход образуется путём формовки контакта, для чего через собранный диод пропускают короткие импульсы тока (порядка нескольких ампер). В результате формовки острие пружинки надёжно приваривается к пластинке полупроводника. При этом из-за сильного местного нагрева материал острия пружинки расплавляется и диффундирует в пластинку полупроводника, образуя слой иного типа проводимости, чем у полупроводника. Между этим слоем и пластинкой образуется p-n переход полусферической формы площадью порядка 102 мкм2. Точечные диоды в основном изготавливают из германия n-типа, проволочку диаметром 0.05 – 0.1 мм – из материала, который для германия n-типа является акцептором (например, бериллиевая бронза). Остриё пружинки затачивается до площади в несколько квадратных микрометров, его иногда покрывают индием или другим акцептором. Малая площадь перехода обеспечивает незначительную ёмкость точечных диодов, что позволяет использовать их на высоких и сверхвысоких частотах. Но так как площадь мала, то допустимый прямой ток ограничен десятками миллиампер.

Плоскостные диоды. Площадь плоского перехода, выполняемого в основном методами вплавления или диффузии, может составлять от сотых долей квадратного миллиметра (микроплоскостные диоды) до нескольких десятков квадратных сантиметров (силовые диоды). Плоскостные диоды с p-n переходом используют на частотах не выше 10 кГц из-за большой ёмкости.

Стабилитроны. Вольт-амперная характеристика стабилитрона приведена на рис. 7. Он работает при обратном включении. (рис. 7)

При достижении UCT ток резко возрастает. Напряжение стабилизации UCT зависит от материала, из которого изготовлен стабилитрон (n - кремний), концентрации примесей и технологии изготовления и составляет для разных типов стабилитронов от единиц до сотен вольт. Вид характеристики объясняется одновременным наличием туннельного и лавинного пробоев. При UCT<6В основную роль играет туннельный пробой, при более высоких UCT определяющим становится лавинный пробой. Основные параметры стабилитрона – UCT, Imax, Imin, дифференциальное сопротивление. (Способы использования стабилитронов рассмотрены в работе № 9.)

Рис. 7.

Туннельные диоды.При значительном повышении концентрации примесей – до 1020 атомов на 1 см3 – (вырожденные полупроводники) – атомы примесей начинают взаимодействовать друг с другом, и донорный (акцепторный) уровень расщепляется в зону, примесные уровни перекрываются с основными зонами. В результате уровень Ферми оказывается внутри разрешенных зон энергии. Из-за высокой концентрации примесей р-n переход в изготовленных из вырожденных полупроводников в туннельных диодах получается очень тонким, около 2⋅10−8 м, это примерно в 100 меньше, чем в других диодах, поэтому становится возможным туннельный эффект. Вольт-амперная характеристика туннельного диода и его зонные диаграммы приведены на рис. 8.

Рис. 8.

Рассмотрим процессы в диоде на примере электронов, для дырок картина будет аналогичной. Число электронов, имеющих энергию больше уровня Ферми, очень мало. Способность электронов туннелировать в соседнюю область на рисунках обозначена стрелкой.

В отсутствии внешнего напряжения (рис. 8.2) уровни Ферми в р и n областях выравниваются, при этом остальные уровни искривляются настолько сильно, что потолок валентной зоны в р области оказывается выше дна свободной зоны n области, и через тонкий переход происходят туннельные переходы электронов – в среднем в обе стороны поровну, поэтому результирующий туннельный ток через р-n переход равен 0.

При подаче прямого напряжения (рис. 8.2) уровень Ферми в n области поднимается, в р области – опускается, при этом в свободной зоне n области уровни, заполненные электронами (ниже уровня Ферми) окажутся против незаполненных уровней валентной зоны р области. Поэтому число электронов, совершающих туннельный переход направо (по рисунку) становится больше, чем туннелирующих в другую сторону, и результирующий туннельный ток возрастает при росте прямого напряжения, вплоть до точки А  (рис. 8.1), когда потолок валентной зоны р-области сравняется с уровнем Ферми n -области.

При дальнейшем росте прямого напряжения (рис. 8.4) туннельный ток будет уменьшаться, и когда потолок валентной зоны р области сравняется с дном свободной зоны n области, туннельный эффект становится невозможным – точка Б на рис. 8.1, туннельный ток соответственно станет равным 0. Возрастание общего прямого тока через переход при дальнейшем росте прямого напряжения объясняется, как и у обычных диодов, диффузионным током основных носителей.

При подаче обратного напряжения (рис. 8.5) число электронов, способных туннелировать налево, увеличивается, а обратно - остается почти неизменным, поэтому результирующий обратный ток будет возрастать. Т.к. в глубине валентной зоны плотность электронов очень большая, то даже незначительное увеличение обратного напряжения и связанное с этим незначительное смещение энергетических уровней вызывает резкое возрастание обратного (туннельного) тока, которое может вывести туннельный диод из строя. Допустимое обратное напряжение на туннельном диоде не превышает обычно 20 мВ.

Наличие на вольт-амперной характеристике туннельного диода участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением  позволяет использовать диод как усилительный элемент, в основном – на высокой частоте. Важнейшие параметры диода – Imax, Imin, UА, UБ.